Table of Contents

# 1	Технический отчёт: video-first система видеомониторинга нарушений СИЗ для промышленного контура АО «АэроТрастТехникс»

## 1.1	Аннотация

В отчёте описан инженерный контур видеомониторинга нарушений ношения СИЗ (в первую очередь защитных касок), разработанный для производственной среды, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом авиационных двигателей и компонентов.
Система построена как video-first pipeline: от входного видеопотока до событий нарушения уровня эксплуатации (no_hardhat) с сохранением артефактов, метрик и профилей производительности.

Фокус сделан на практической стороне: как устроен пайплайн, зачем понадобились motion gating и ROI-этапы, как реализована event-level логика, как проводилась E2-оценка baseline/proposed/ablation и какие выводы можно использовать для дальнейшего внедрения в HSE-процессы.

## 1.2	Производственный контекст

Для объекта уровня АО «АэроТрастТехникс» контроль СИЗ - это не формальность, а операционная необходимость:

- высокая цена ошибки в рабочей зоне с технологическим оборудованием;

- необходимость фиксировать нарушения и ретроспективно разбирать инциденты;

- требование прозрачной передачи информации ответственным лицам.

Ручной мониторинг по камерам не масштабируется: оператор не удерживает стабильное внимание по десяткам потоков, а «просмотр постфактум» слишком дорог по времени.
При этом задача сложнее обычной детекции на изображении: в реальном видео важны устойчивость решения во времени, контроль ложных тревог и повторяемая работа на длинных участках потока.

## 1.3	Постановка задачи

Цель - построить технологический контур, который:

- автоматически обрабатывает видеопоток (файл/камера/RTSP);

- обнаруживает людей и признаки ношения/отсутствия каски;

- формирует события нарушения с временной устойчивостью;

- сохраняет результаты в формате, удобном для контроля и последующего UI;

- предоставляет объективные runtime-метрики для сравнения конфигураций.

Ключевое требование: перейти от «детекций по кадрам» к «событиям уровня эксплуатации».

## 1.4	Архитектура решения

В основе - video-first pipeline (однопроцессный frame loop):

- входной видеопоток (VideoSource);

- выборка кадров (FrameSampler);

- гейт инференса по движению (MotionDetector + InferenceGate);

- детекция человека, головы, каски (PPEDetector);

- выделение ROI (scene ROI + person ROI);

- сопоставление «человек - голова - каска» (PersonTracker);

- временная логика (TemporalEventLogic);

- формирование событий и запись артефактов.

flowchart LR
    A[Video/RTSP Input] --> B[Frame Sampler]
    B --> C[Motion Gate]
    C --> D[YOLO track + person fallback]
    D --> E[Person Tracker]
    E --> F[ROI head/hardhat stage]
    F --> G[Temporal Event Logic]
    G --> H[events.csv / events.jsonl]
    G --> I[frame_metrics.csv]
    G --> J[runtime_profile.json]

[ВСТАВИТЬ РИСУНОК: архитектура системы]

## 1.5	Техническая реализация

### 1.5.1	1) pipeline

ppe_monitoring/pipeline.py управляет полным циклом:

- чтение и ресайз кадров;

- вызов sampler/motion gate;

- main/ROI инференс;

- обновление трекера;

- вызов event-логики;

- рендер и запись видео/метрик/событий.

События сохраняются в events.csv и events.jsonl, а по кадрам пишется frame_metrics.csv со stage timings (main_infer_ms, roi_infer_ms, tracking_ms, event_logic_ms, render_ms, io_ms, total_loop_ms).

### 1.5.2	2) detector

ppe_monitoring/detector.py использует три независимые YOLO-роли:

- основной track() на полном кадре/scene ROI;

- отдельная модель для person ROI (чтобы не конфликтовать со state трекера);

- fallback person detector (yolov8s.pt) с дедупликацией по IoU.

Этот стек повышает устойчивость детекции людей при сложной сцене и снижает риск пропусков.

### 1.5.3	3) tracker

ppe_monitoring/tracker.py отвечает за:

- фильтры валидности person/head/hardhat боксов;

- стабилизацию боксов между кадрами;

- перенос ID при частичных потерях трека;

- ассоциацию head/hardhat к конкретному person ID.

### 1.5.4	4) event logic

ppe_monitoring/event_logic.py переводит наблюдения в события:

- подтверждение/снятие состояния каски по streak-логике;

- условия нарушения по кадрам и времени;

- cooldown для исключения спама.

Событие генерируется как event_type=no_hardhat с frame_idx, timestamp_sec, person_track_id и служебными параметрами streak/duration.

### 1.5.5	5) motion gating

ppe_monitoring/motion.py реализует:

- адаптивный фон (accumulateWeighted);

- бинаризацию изменений;

- гистерезис включения/выключения инференса;

- удержание открытия гейта после движения.

### 1.5.6	6) profiler

ppe_monitoring/profiler.py и итоговый runtime_profile.json дают:

- input/processing/inference FPS;

- mean/median/p90 по инференсу и loop latency;

- сравнение input fps vs inference fps;

- для RTSP - статистику reconnect/drop.

### 1.5.7	7) configs

Конфигурация строится от DEFAULT_CONFIG (ppe_monitoring/config.py) и YAML-профилей:

- configs/baseline.yaml

- configs/proposed.yaml

- configs/ablation_proposed_without_*.yaml

- configs/debug_visual_demo.yaml

### 1.5.8	8) tools для экспериментов и оценки

- tools/run_experiments.py - пакетный прогон по манифесту;

- tools/eval_events.py - event-level метрики (TP/FP/FN, Precision/Recall/F1, FA/hour, delay);

- tools/run_ablation.py - orchestration baseline/proposed/ablation + отчётные артефакты;

- tools/run_e2_latency_repeats.py - повторные latency-прогоны.

## 1.6	Экспериментальная методика

### 1.6.1	E2-сценарий

Использован зафиксированный сценарий e2_final:

- манифест: data/video_manifest_e1.csv;

- видео: 3 id (dev, test, stress);

- ограничение: max_frames=140 на видео;

- warmup/steady разрез: warmup_frames=20, steady_min_frames=30;

- tolerance для matching: 0 кадров.

Конфигурации:

- baseline

- proposed

- proposed_without_motion

- proposed_without_roi

- proposed_without_temporal

- proposed_without_fallback

### 1.6.2	Определение baseline и proposed

- baseline: every-sample режим, отключены motion/ROI/temporal smoothing (намеренно наивная конфигурация для контрастного сравнения).

- proposed: motion-gated режим, ROI-стадия, temporal logic и cooldown.

### 1.6.3	Event-level evaluation

Оценка ведётся на уровне событий, а не кадров:

- матчинг pred-event к GT-интервалу по video_id, violation_type и попаданию frame_idx в интервал;

- one-to-one constraint (одному GT соответствует не более одного pred);

- агрегация по конфигам с микросуммированием TP/FP/FN.

Метрики:

- Precision, Recall, F1;

- false alarms per hour (FA/hour);

- mean detection delay;

- latency (mean/median/p90), processing/inference FPS.

## 1.7	Результаты

### 1.7.1	Таблица 1. Сводка качества и производительности (ablation_results.csv)

| config | precision | recall | f1 | FA/hour | mean_delay_sec | processing_fps_steady | latency_p90_ms_steady | bottleneck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseline | 0.004107 | 0.666667 | 0.008163 | 103928.571429 | 0.020000 | 0.180533 | 6408.090200 | main_infer_ms |
| proposed | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | n/a | 1.091816 | 3513.325400 | main_infer_ms |
| proposed_without_motion | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | n/a | 1.240402 | 2410.522900 | main_infer_ms |
| proposed_without_roi | 0.500000 | 0.333333 | 0.400000 | 214.285714 | 0.760000 | 1.024607 | 3602.972800 | main_infer_ms |
| proposed_without_temporal | 0.030303 | 0.333333 | 0.055556 | 6857.142857 | 0.520000 | 1.808722 | 2221.700200 | main_infer_ms |
| proposed_without_fallback | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | n/a | 2.429097 | 1622.797700 | main_infer_ms |

### 1.7.2	Таблица 2. Aggregate event-метрики (aggregate_metrics.csv)

| config | gt_total | pred_total | tp | fp | fn | precision | recall | f1 | duration_sec_total | FA/hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseline | 3 | 487 | 2 | 485 | 1 | 0.004107 | 0.666667 | 0.008163 | 16.8 | 103928.571429 |
| proposed | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16.8 | 0.000000 |
| proposed_without_fallback | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16.8 | 0.000000 |
| proposed_without_motion | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16.8 | 0.000000 |
| proposed_without_roi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500000 | 0.333333 | 0.400000 | 16.8 | 214.285714 |
| proposed_without_temporal | 3 | 33 | 1 | 32 | 2 | 0.030303 | 0.333333 | 0.055556 | 16.8 | 6857.142857 |

### 1.7.3	Таблица 3. Warm-up vs steady (warmup_steady_summary.csv)

| config | phase | frames | inferred_frames | processing_fps_est | inference_fps_est | loop_p90_ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseline | warmup | 60 | 60 | 0.162795 | 0.162795 | 8639.989600 |
| baseline | steady | 360 | 360 | 0.180533 | 0.180533 | 6408.090200 |
| proposed | warmup | 60 | 12 | 1.336123 | 0.267225 | 2804.028600 |
| proposed | steady | 360 | 97 | 1.091816 | 0.294184 | 3513.325400 |
| proposed_without_motion | warmup | 60 | 21 | 0.822048 | 0.287717 | 2483.954000 |
| proposed_without_motion | steady | 360 | 120 | 1.240402 | 0.413467 | 2410.522900 |
| proposed_without_roi | warmup | 60 | 12 | 1.248363 | 0.249673 | 3476.993000 |
| proposed_without_roi | steady | 360 | 97 | 1.024607 | 0.276075 | 3602.972800 |
| proposed_without_temporal | warmup | 60 | 12 | 2.125398 | 0.425080 | 1791.273600 |
| proposed_without_temporal | steady | 360 | 97 | 1.808722 | 0.487350 | 2221.700200 |
| proposed_without_fallback | warmup | 60 | 12 | 2.914268 | 0.582854 | 1293.286100 |
| proposed_without_fallback | steady | 360 | 97 | 2.429097 | 0.654507 | 1622.797700 |

### 1.7.4	Интерпретация результатов

- baseline показывает высокую чувствительность к GT (recall 0.666667), но с крайне высокой ложной тревожностью (485 FP, 103928.57 FA/hour), что неприемлемо для промышленного контура;

- temporal-компонент влияет критично: при его ослаблении (proposed_without_temporal) резко растут FP и FA/hour;

- в текущем E2-наборе proposed и часть абляций дают нулевой поток предиктов, что указывает на консервативность текущих порогов и необходимость дальнейшей калибровки под рабочую целевую точку;

- по latency/FPS узким местом остается main_infer_ms во всех конфигурациях.

Примечание по статистической силе: в e2_final суммарно gt_total=3, поэтому метрики корректны для инженерного сравнения контуров, но требуют расширения GT-пула для более устойчивых обобщений.

[ВСТАВИТЬ РИСУНОК: таблица/график результатов]

## 1.8	Демонстрационный контур

Для демонстрации и визуальной валидации подготовлен отдельный режим, который формирует полный набор эксплуатационных артефактов:

- обработанное видео с разметкой (output_files/debug_demo_processed.mp4);

- события (output_files/debug_demo_events.csv, output_files/debug_demo_events.jsonl);

- frame-level метрики (output_files/debug_demo_frame_metrics.csv);

- runtime-профиль (output_files/debug_demo_runtime_profile.json).

Базовый контур также формирует:

- output_files/processed.mp4;

- output_files/events.csv;

- output_files/frame_metrics.csv;

- output_files/runtime_profile.json.

Это позволяет одновременно:

- визуально проверить корректность ассоциации «человек - каска»;

- аналитически проверить качество и latency;

- подготовить данные для последующего UI/дашборда.

[ВСТАВИТЬ РИСУНОК: пример обработанного кадра]
[ВСТАВИТЬ РИСУНОК: пример демо-интерфейса]

## 1.9	Telegram-бот добровольных сообщений (дополнительный контур)

Параллельно с видеоаналитикой реализован контур добровольных сообщений для сотрудников АО «АэроТрастТехникс»:

- сотрудник может отправить сообщение о риске, нарушении, инциденте, проблеме в процессе или предложении по улучшению;

- сообщение может быть открытым или анонимным;

- информация передается оператору/ответственному лицу через административный интерфейс.

Этот контур не дублирует CV-систему, а дополняет ее:

- видеомониторинг фиксирует наблюдаемые визуальные нарушения;

- Telegram-бот позволяет собирать сигналы о ситуациях, которые камерам не видны или неочевидны по кадру.

## 1.10	Практическая применимость

Текущий контур уже применим как инженерная основа для производственного использования:

- автоматический контроль соблюдения СИЗ по видеопотоку;

- анализ нарушений по времени, камерам и зонам;

- снижение нагрузки на персонал, который ведет ручной мониторинг;

- подготовка структурированных данных для HSE и операционного контроля;

- интеграционная база для интерфейса ответственных служб.

## 1.11	Ограничения и развитие

### 1.11.1	Ограничения текущего этапа

- ограниченный объём E2-GT (gt_total=3) снижает статистическую устойчивость quality-оценок;

- по текущим конфигурациям сохраняется высокий вклад main_infer_ms в общую loop-latency;

- near-real-time criterion в E2 (steady.processing_fps_est >= 0.8 * input_fps_mean) пока не достигнут.

### 1.11.2	Развитие решения: будущий UI/дашборд

Следующий этап - веб-интерфейс для эксплуатационного контура:

- список нарушений с карточками событий;

- фильтры по времени, камере, типу события, статусу;

- просмотр связанного кадра/видео фрагмента;

- агрегированные KPI по безопасности (динамика FA, delay, повторяемость зон нарушений);

- объединённый поток с системой добровольных сообщений (CV + Telegram-контур).

## 1.12	Выводы

- Для промышленного контроля СИЗ ключевым является не кадр, а событие во времени; поэтому video-first архитектура оправдана технически и организационно.

- Модульная структура (pipeline, detector, tracker, event_logic, motion, profiler, tools) обеспечивает воспроизводимые эксперименты и прозрачные артефакты.

- E2-результаты подтверждают важность temporal-логики и показывают, что качество и ложные тревоги нужно рассматривать вместе с latency/FPS.

- Сформирован рабочий демонстрационный контур, который может быть расширен до полноценного эксплуатационного решения с UI/дашбордом и интеграцией канала добровольных сообщений.

## 1.13	Приложение: команды воспроизведения

python main.py --config configs/proposed.yaml --source input_files/hardhat_input_video.mp4 --no-preview

python main.py --config configs/debug_visual_demo.yaml --no-preview

python tools/run_ablation.py --manifest data/video_manifest_e1.csv --gt-dir data/gt_events --max-frames 140 --run-group e2_report_run --warmup-frames 20 --steady-min-frames 30 --tolerance-frames 0

pandoc report.md -o report.docx --toc --number-sections